АКТ ВЫБРАКОВКИ ЦЕПНЫХ СТРОП №______

Настоящий акт составлен в том, что данный(е) строп(а) непригоден, изымается и подлежит утилизации.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ: __________________________________________________________________________

УЧАСТОК: ________________________________________________________________

ПРИЧИНА ВЫБРАКОВКИ (НУЖНОЕ ВЫДЕЛИТЬ МАРКЕРОМ)

| №1 | Отсутствие или нечитаемость маркировочной бирки. |
| --- | --- |
| №2 | Трещины, надрывы или расслоения в любом звене цепи или соединительном элементе (скобы, овалы, крюки). |
| №3 | Пластическая деформация звеньев — удлинение звена > 3 % от заводского размера. |
| №4 | Износ сечения звена более 10 % от номинального диаметра. |
| №5 | Отсутствие или неисправность предохранительных защёлок на крюках. |
| №6 | Коррозионный износ звеньев или соединительных элементов, приводящий к уменьшению толщины > 10 %. |
| №7 | Неравномерное удлинение ветвей многоветвевого стропа > 1 % (разность длин ветвей свыше нормативного допуска). |

ПЕРЕЧЕНЬ СТРОП ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫБРАКОВКЕ

| № | № СГЗП | Изготовитель | Наименование СГЗП | Дата выбраковки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | StropExpert | Строп цепной 4СЦ 6.7т 5м |  |
|  |  | StropExpert |  |  |
|  |  | StropExpert |  |  |
|  |  | StropExpert |  |  |
|  |  | StropExpert |  |  |
|  |  | StropExpert |  |  |
|  |  | StropExpert |  |  |

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ

| № | Ф.И.О. | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ (Ф.И.О):_______________________________________

ПОДПИСЬ:______________________________ ДАТА:_______________________2025 г.

*СГЗП – съемное грузозахватное приспособление